Inwestor:

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

03-709 Warszawa

ul. Sierakowskiego 13

Inwestycja:

PRZEBUDOWA / ROZBUDOWA SP KLINICZNEGO 
SZPITALA OKULISTYCZNEGO,

ul. SIERAKOWSKIEGO 13, WARSZAWA

na działce ewid. nr 32/1 z obrębu 4-15-04

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

INWENTARYZACJA ZIELENI

PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ

Jednostka projektowa:

Pracownia Architektoniczna TEAM Projekt

mgr inż. arch. Teresa Czaplińska

ul. Hetmańska 21/4, 04-305 Warszawa

e-mail: biuro@teamprojekt.pl

Sporządził:

Marcin Mędrzycki

mgr inż. arch. krajobrazu

upr. INTZ NOT-SITO nr 149/2004

Warszawa, czerwiec 2019

## Warszawa, czerwiec 2019 r.

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam że, sporządzony przeze mnie projekt gospodarki zielenią dla inwestycji: " PRZEBUDOWA / ROZBUDOWA SP KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO, ul. SIERAKOWSKIEGO 13, WARSZAWA” na działce ewid. 
nr 32/1 z obrębu 4-15-04" został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu 
któremu ma służyć.

arch. kraj. Marcin Mędrzycki

OPIS TECHNICZNY

Powierzchnia obszaru opracowania

Obszar objęty inwestycją ma powierzchnię ok. 0,275 ha

Podstawa opracowania

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami)

Zawartość opracowania

- Opis techniczny

- Wykaz inwentaryzacyjny drzew w formie tabelarycznej, z opisem stanu zdrowotnego i wytycznymi do gospodarki zielenią

- Rys.GZ-01 - Inwentaryzacja zieleni w skali 1:250, format 297 x 594 mm

- Rys.GZ-02 - Projekt gospodarki zielenią w skali 1:250, format 297 x 594 mm

Materiały wyjściowe

- Mapa do celów projektowych

- Materiały z prac inwentaryzacyjnych zieleni, wykonanych w maju 2019 r.

- Projekt zagospodarowania terenu, 06/2019 r.

Zakres prac terenowych

Inwentaryzacją objęto łącznie 11 drzew oraz 8 szt. krzewów.
Część drzew jest uwidoczniona na mapie zasadniczej. Egzemplarze wymagające naniesienia na mapę zostały domierzone taśmą mierniczą, metodą domiarów prostokątnych do obiektów kubaturowych, z dokładnością wystarczającą do sporządzenia projektu gospodarki zielenią.

Gospodarka zielenią istniejącą

Wszystkie zinwentaryzowane drzewa i krzewy to nasadzenia celowe. 
Przedmiotowy drzewostan znajduje się zróżnicowanym stanie zdrowotnym. 
W projekcie wyodrębniono 3 drzewa oraz 7 krzewów, wchodzących w bezpośrednią kolizję z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 
Świerk nr 2 musi zostać usunięty z powodu kolizji bryły korzeniowej z wykopami 
koniecznymi do wzmacniania fundamentów budynku oraz z lokalizacją zbiornika wody awaryjnej, a także z powodu kolizji korony z zasięgiem projektowanej nadbudowy budynku. Brzozy oznaczone numerami 15 i 16 kwalifikują się do usunięcia z powodu kolizji z projektowanym zbiornikiem retencyjnym oraz siecią kanalizacji deszczowej. Krzewy kolidują z remontem elewacji budynku od strony południowo – wschodniej, w sąsiedztwie wejścia głównego oraz z przebudową nawierzchni i koniecznością scalenia kompozycji zieleni projektowanej.

Żadne z drzew pozostających w kolizji z realizacją Inwestycji nie kwalifikuje się 
do przesadzenia.

Szczegółowy opis parametrów i stanu zdrowotnego zieleni w tabeli 1, w kolumnie "uwagi".

Zabezpieczenie zieleni na czas realizacji budowy

1. Zabezpieczenie części nadziemnej

Drzewa formy piennej przeznaczone do pozostawienia należy zabezpieczyć  przez odeskowanie pnia. Cała powierzchnia pnia powinna być obstawiona deskami do wysokości nie mniej niż 180 cm, przy czym dolna część desek powinna opierać się o podłoże (wystające nabiegi korzeniowe lub korzenie powierzchniowe należy zasypać warstwą gruntu piaszczystego). Deski należy zdystansować od pni przez owinięcie pnia kilku warstwami maty słomianej lub przez opasanie w 2-3 miejscach rurą drenarską o średnicy większej, niż ewentualne nierówności powierzchni pnia 
(o średnicy co najmniej 50mm).  Deski powinny przylegać do siebie oraz do pnia owiniętego matą/rurą drenarską możliwie ściśle; oszalowanie należy opasać drutem stalowym co 40-60 cm (min. 3 razy).

Drzewa iglaste formy naturalnej należy zabezpieczyć przez ich wygrodzenie od strony frontu robót płotem z gęstej siatki lub przęseł pełnych, wysokości co najmniej 150cm. Płot powinien być umocowany w taki sposób, aby nie było możliwe jego przesuwanie 
w toku prac budowlanych.

Roboty budowlane należy prowadzić tak, aby uniknąć uszkodzenia koron drzew podczas pracy sprzętu mechanicznego.

2. Zabezpieczenie systemu korzeniowego

W obrębie rzutu koron drzew przeznaczonych do adaptacji obowiązuje zakaz składowania materiałów budowlanych (w tym również materiałów sypkich - kruszyw, urobku z wykopów oraz ziemi urodzajnej.

W obrębie rzutu koron drzew przeznaczonych do adaptacji obowiązuje zakaz wjazdu ciężkiego sprzętu mechanicznego.

3. Bieżąca pielęgnacja zieleni adaptowanej

Jeśli pomimo zachowania ostrożności, podczas robót wystąpią uszkodzenia pni, korzeni lub gałęzi koron drzew zachowanych, należy wykonać profesjonalne cięcie pielęgnacyjne zgodnie z zasadami chirurgii drzew, zabezpieczając ubytki kory 
i rany po cięciach preparatem Santar SM, Dendromal lub Funaben 3.

Opis sporządził:

mgr inż. Marcin Mędrzycki

data: czerwiec 2019 r.