Nr postępowania – ZP/15/2015                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do sterylizacji

Modyfikacja w zakresie pakietu nr 2 poz.7

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | PAKIET NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu STEAM, EO – płaskie; 100 mm/200 m | 5 mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu STEAM, EO – płaskie; 150 mm/200 m | 5 mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu STEAM, EO – płaskie; 200 mm/200 m | 5 mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu STEAM, EO – płaskie; 350 mm/200 m | 5 mb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pakiet kontrolny typu BOWE-DICK Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie-Dick o parametrach 134°C-3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia – jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą z normą ISO 11140-4, wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z w/w normą. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test wieloparametrowy do kontroli procesu sterylizacji parą wodną Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, laminowany wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test wieloparametrowy do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu do stosowania we wszystkich rodzajach sterylizatorów odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test zintegrowany do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźniki skuteczności procesu – wskaźnik zintegrowany klasy 5 wg ISO 11140-1 dla sterylizatorów na tlenek etylenu wszystkich rodzajów – typów -100% EO, mieszaniny z hydroxyfreonem lub CO2 | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test emulacyjny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134°C/7 min, 121°C/20 min, odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Na wskaźniku wyraźny nadruk wzornika przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test emulacyjny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134°C/3,5 min, odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Na wskaźniku wyraźny nadruk wzornika przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wskaźnik monitorujący parametry cyklu dezynfekcji termicznej w myjkach-dezynfektorach Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ampułkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu Ampułkowy, wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu o czasie inkubacji 24/48 godz. w temperaturze 35ºC- 40ºC, zawierające spory B. atrophaeus- zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wskaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | 1 przyrząd PCD + 5 testów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Koperty na dokumentację procesu sterylizacji parą wodną i niskotemperaturową Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji wymienionych powyżej | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykiety samoprzylepne do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu Niezawierające niebezpiecznych substancji toksycznych etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji tlenkiem etylenu z pięcioma miejscami informacyjnymi - nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (do metkownicy typu BLITZ) – rolka a’ 500 szt. | 1 rolka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Autoczytnik do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 1 godzinie. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach o kształcie litery „D”. Wynik inkubacji widoczny za pomocą znaku „+” lub „-„ oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny, na podsawie fluorescencji. Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera i sledzenia inkubacjina ekranie monitora, a także możliwość przechowywania lub wydruku 100 ostatnich wyników inkubacji. | 1 szt. (do zwrotu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego ( zabicie bakterii po 1 godzinie inkubacji). Wykrycie poprzez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy zgrzewu do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych rolkowych Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej, posiadający system dokumentacji. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naboje do autoklawu gazowego pasujące do użytkowanego w szpitalu sterylizatora 3M Steri-Vac 5XLP | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etykiety samoprzylepne do kontroli procesu sterylizacji parą wodną Niezawierające niebezpiecznych substancji toksycznych etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi - nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy(do metkownicy typu BLITZ) – rolka a’ 500 szt | 1 rolka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość próbek |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy