Postępowanie nr ZP/05/2020

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| LP | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | ILOŚĆ /szt./ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT /nazwa handlowa / typ / model /jeśli dotyczy | PRODUCENT /nazwa/kraj wytworzenia/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stół ze zlewem dwukomorowym z półką wyposażony w baterie z dwoma wylewkami, | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem bez wymiennych końcówek. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pistolet z wymiennymi końcówkami (do strzykawek i igieł z końcówką typu RECORD, do pipet, do kateterów i rurek o małym przekroju, do rurek i ssaków, do strzykawek i igieł z końcówką typu LUER, dysza rozpylająca do mycia narzędzi, do butelek i kolb Erlemeyera, wodna pompka eżektorowa do czyszczenie przez odsysanie zawartości) do mycia ręcznego precyzyjnych narzędzi. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw umywalkowy, składający się z: Podajnik na ręczniki papierowe z obudową ze stali nierdzewnej - 1 szt. Uniwersalny dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów dezynfekcyjnych , myjących i pielęgnujących do rąk, obudowa z tworzywa sztucznego - 3 szt. Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, pojemność 15-25l -1 szt. Lustro do zawieszenia na ścianie nad umywalką. Wymiary 60x40 ±5% cm - 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw toaletowy, składający się z: Szczotka do WC, mocowana do ściany, nierdzewny uchwyt - 1 szt. Pojemnik na papier toaletowy, mocowany do ściany, nierdzewny - 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wieszak ścienny haczykowy fartuchowy. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Myjnia dezynfektor o pojemności 10 tac DIN przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, kontenerów oraz obuwia operacyjnego. Wyposażenie: 1) Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi operacyjnych o pojemności 10 tac o wysokości co najmniej 70 mm. Demontowalne ramiona i zakończenia ramion natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza. Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. - łącznie 2 szt. 2) Wsad do mycia obuwia o pojemności 15 par do umieszczenia na wózku wsadowym narzędziowym - łącznie 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do mycia i dezynfekcji wózków transportowych aktywną pianą. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Stanowisko do pakietowania, stelaż z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej, blat "ciepły” HPL o grubości min. 10 mm, stół posadowiony na nóżkach z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, Wymiary: długość 200 cm, szerokość 70 cm, wysokość 85 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sterylizator parowy, przelotowy z własną wytwornicą pary Wyposażenie: 1) Wózek transportowo - załadunkowy o stałej wysokości załadunku dopasowany rozmiarami do oferowanego urządzenia, wyposażony w system załadunkowy dla koszy będących w posiadaniu Zamawiającego o wymiarach 600x400x200 mm (załadunek koszy sterylizacyjnych bez stosowania pośrednich wózków/regałów wsadowych bezpośrednio na szynach w komorze) - łącznie 2 szt. (1 wózek do załadunku i 1 wózek do rozładunku dwóch urządzeń) 2) Kosz do sterylizacji z drutu ze stali nierdzewnej, z możliwością ustawiania jeden na drugim oraz po złożeniu uchwytów do składowania jeden w drugim o wymiarach 600x400x100 mm (+/- 2%) - łącznie 10 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sterylizator niskotemperaturowy na nadtlenek wodoru z dwoma fazami generowania plazmy. Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe, do zabudowy w jedną ścianę. Wyposażenie: 1) Kosz ze stali nierdzewnej dedykowany do komory urządzenia – 2 szt. 2) Inkubator testów biologicznych – 1 szt. 3) Przyrząd PCD o długości i średnicy zalecanej przez producenta urządzenia – 1 szt. 4) Zestaw materiałów eksploatacyjnych: - Test biologiczny (min. 25 szt.), - Test chemiczny (min. 200 szt.), - Kaseta / Nabój z czynnikiem sterylizacyjnym (ilość wystarczająca na wykonanie min. 50 procesów). | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Stanowisko do pakietowania, stelaż z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej, blat "ciepły” HPL o grubości min. 10 mm, stanowisko wyposażone w: moduł z 4 szufladami o szer. 600 mm po stronie lewej oraz 2 moduły o szer. 650-700 mm z szafką dwuskrzydłową z półką, stół posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: długość 200 cm, szerokość 70 cm, wysokość 85 cm. Wszystkie wymiary +/- 10% | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Stanowisko do pakietowania, stelaż z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej, blat "ciepły” HPL o grubości min. 10 mm, stanowisko wyposażone w: moduł o szer. 1100-1200mm z szafką dwuskrzydłową z półką z lewej strony, stół posadowiony na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary: długość 200 cm, szerokość 70 cm, wysokość 85 cm. Wszystkie wymiary +/- 10% | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Lampa z soczewką podświetlaną | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dystrybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zgrzewarka rolkowa do opakowań (rękawów) papier - folia z drukarką. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej na kosze do sterylizacji o szer. 400mm, dług. 600 mm, 4 półki pełne Wymiary gabarytowe (±5%): długość 100 cm, szerokość 60 cm, wysokość 180 cm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Regał magazynowy wiszący, listwowy, z zaczepami do zawieszenia 6 perforowanych półek drucianych lub koszy sterylizacyjnych, wykonany z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej, listwy o długości co najmniej 180 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wózek do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych z dwoma pojemnikami z uchwytami i z pokrywą z uszczelką: Wymiary gabarytowe (±5%): długość 87 cm, szerokość 36 cm, wysokość 85 cm, | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Taboret roboczy. Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału, podparcie dla nóg na całym obwodzie, regulowany kąt ustawienia oparcia, powierzchnie zewnętrzne zmywalne, odporne na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej wykonane z trwałego polipropylenu | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Komputerowy system rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu dla sterylizatorów parowych, sterylizatora niskotemperaturowego oraz myjni dezynfektorów. W skład systemu wchodzi minimum: oprogramowanie umożliwiające podłączenie sterowników oferowanych urządzeń oraz niezbędne wyposażenie komputerowe o parametrach niezbędnych dla oferowanego systemu: - komputer All-in-One, - klawiatura bezprzewodowa, - mysz komputerowa bezprzewodowa, - kolorowa drukarka laserowa, format wydruku A4 - UPS dla proponowanego zestawu komputerowego, | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Regał z półkami ażurowymi wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie +/- 1cm. Wymiary gabarytowe (± 2cm): długość 120 cm, głębokość 45 cm, wysokość 180 cm, | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Regał z półkami ażurowymi wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie +/- 1cm. Wymiary gabarytowe (± 2cm): długość 150 cm, głębokość 45 cm, wysokość 180 cm, | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Metalowa szafa ubraniowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, wymiary +/- 2cm wys. x szer. x głęb.: 180 x 60 x 49 cm, 2 sekcje o szerokość 30 cm +/- 2cm , wyposażenie: pręt z tworzywa sztucznego, 2 haczyki na ubrania | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zlew porządkowy niski, rant z tyłu, krata do stawiania wiadra, wykonany ze stali nierdzewnej, bateria ścienna z ruchomą wylewką, wymiary +/- 2cm: szer. 50 cm, gł. 50 cm, wys. 50 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zamykany wózek transportowy: Pojemność: 6 jednostek o wymiarach 60 x 40 x 25 cm, higieniczne wykonanie ze stali nierdzewnej, drzwi wyposażone w zamek z kluczem, wewnątrz półki z regulowanym położeniem, wyposażony w drzwi uchylne zlokalizowane na długim boku, drzwi otwierane i blokowane w pozycji otwartej, 4 skrętne koła o średnicy 100÷150 mm, dwa koła z funkcją blokady kierunku jazdy oraz dwa wyposażone w hamulec, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga -  Szczegółowa charakterystyka wyżej wymienionego wyposażenia została zawarta w formularzu „Specyfikacja przedmiotu zamówienia”  (załącznik nr 2)

..............................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy