Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ORAZ WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MIKROSKOP SPEKULARNY

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagania Warunek graniczny | Parametry oferowane opis lub potwierdzenie wartości granicznej/ spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MIKROSKOP SPEKULARNY |  |  |
|  | Producent / Firma: | Podać |  |
| 2 | Kraj: | Podać |  |
| 3 | Urządzenie typ | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji: | nie wcześniejszy niż 2018 |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne maksymalnie (wys. x szer. x gł.) [mm] 450 x 309 x 491 mm | Podać |  |
| 6 | Zasilanie : prąd zmienny 100 – 240 V | Podać |  |
| ROZDZIELCZOŚĆ |  |  |  |
| 7 | Liczba pikseli używanych do robienia zdjęć: 480(V) x 180(H) | TAK |  |
| 8 | Zakres przechwytywania: min. 0,25 x 0,54 mm | TAK |  |
| 9 | Szeroki zakres pól pomiarowych: jeden pomiar centralny i co najmniej 12 pomiarów peryferyjnych: co najmniej 6 w zakresie do 2mm (parafoveal) oraz co najmniej 6 w zakresie do 5.3mm (peripheral) | TAK - Podać |  |
| 10 | Minimalna rozdzielczość komórki: 1,15 µm (V) x 1,45 µm (H) | TAK |  |
| 11 | Powiększenie optyczne: nie większe niż 190x | TAK - Podać |  |
| 12 | Monitor: kolorowy LCD min 10,4” odchylany | TAK |  |
| 13 | Rozdzielczość monitora: 1,14 µm | TAK |  |
| ### POMIARY |  |  |  |
| 14 | Automatyczne naprowadzanie: tak | TAK |  |
| 15 | Automatyczny pomiar i tryb ręczny: tak | TAK |  |
| 16 | Funkcja automatycznego wychwytywania obrazów do pomiaru ilości komórek: co najmniej 16 zdjęć do analizy | TAK - podać |  |
| 17 | Sterowanie głowicą pomiarową za pomocą joystika i ekranu dotykowego | TAK |  |
| 18 | 13 punktów fiksacji |  |  |
| 19 | Pomiar pachymetrii w zakresie min. 300-1000m | TAK |  |
| 20 | Liczba analizowanych komórek: do 300 komórek | TAK |  |
| 21 | Metoda analizy: analiza automatyczna, ilościowa, jąder (rdzeni) , metoda ciemnego obszaru | TAK |  |
| 22 | Analiza wartości: CD (gęstość komórek) AVG (średnia powierzchnia komórek) SD ( odchylenie standardowe ) CV (współczynnik zmienności powierzchni komórek) Wielkość komórki: maks. + min. powierzchnia komórki | TAK |  |
| 23 | Zakres ruchu części ruchomej min. X:88 mm Y: 40 mm Z: 50 mm | TAK |  |
| 24 | Zakres ruchu elektrycznego podbródka: 70 mm | TAK |  |
| ZARZĄDZANIE DANYMI |  |  |  |
| 25 | Wbudowana drukarka: drukarka termiczna – możliwość drukowania zdjęcia komórek śródbłonka za pomocą wewnętrznej drukarki | TAK |  |
| 26 | Typy wyjścia danych: min. USB-Hx2, USB-Dx2, LAN, SD-card (dla wewnętrznej bazy danych) | TAK |  |
| ### WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 27 | Stolik elektryczny | TAK |  |

* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące parametr lub element składowy

oferowanego sprzętu, a w przypadku jeśli część składową można określić za pomocą modelu

czy też numeru katalogowego należy wpisać również te informacje.

...............................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy