Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ORAZ WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PERYMETR Z DRUKARKĄ I STOLIKIEM ELEKTROMOTORYCZNYM

| L.p. | Parametr/Warunek/Wartość graniczna | Wymagania | Parametry oferowane opis lub potwierdzenie wartości granicznej/ spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | OFEROWANY APARAT |  | podać nazwę typ/model/ producenta |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2 | Typ perymetru | projekcyjny |  |
| 3 | Asferyczna czasza | Tak |  |
| 4 | Zakres badania | Pełne pole widzenia w zakresie +/- 90 st. |  |
| 5 | Zakres intensywności prezentowanego znaczka | 0 – 10000 asb |  |
| 6 | Wielkość znaczka I-V | zgodnie ze standardem Goldmana |  |
| 7 | Barwa znaczka | biała, czerwona i niebieska |  |
| 8 | Typy badań | SAP (standardowa perymetria automatyczna) programy progowe i screeningowe oraz SWAP (perymetria automatyczna krótkofalowa), z użyciem algorytmu skracającego badania bez straty informacji, SITA lub równoważny |  |
| 9 | Kontrola wiarygodności badania (kontrola fiksacji, podgląd na oko pacjenta) | Tak |  |
| 10 | Analiza statystyczna wyników badania (porównanie z normą wiekową, porównanie badań między sobą, ocena istotności odchylenia standardowego wzorca (PSD), korygowane średnie odchylenie standardowego wzorca (CPSD) oraz analiza w przypadku nieprzeziernych ośrodków optycznych oka, mapy prawdopodobieństwa dla jaskry) | Tak |  |
| 11 | Możliwość śledzenia progresji zmian w czasie za pomocą Visual Field Index | Tak |  |
| 12 | Komputer, czasza oraz ekran dotykowy całkowicie zintegrowane w obudowie aparatu | Tak |  |
| 13 | Drukarka laserowa | Tak | podać nazwę typ/model/ producenta |
| 14 | Podpora pod czoło i brodę pacjenta przesuwane elektrycznie | Tak |  |
| 15 | Uchwyt na soczewki korekcyjne z możliwością ruchu także w osi aparatu | Tak |  |
| 16 | Stolik elektromotoryczny | Tak | Podać dane |
| 17 | Testy kinetyczne | Tak |  |
| 18 | Automatyczny pomiar źrenicy | Tak |  |
| 19 | Śledzenie spojrzenia, śledzenie ruchów głowy | Tak |  |
| 20 | Możliwość wysyłania danych źródłowych do tworzenia korelowanych z danym OCT raportów funkcji i struktury | Tak |  |

* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące parametr lub element składowy

oferowanego sprzętu, a w przypadku jeśli część składową można określić za pomocą modelu

czy też numeru katalogowego należy wpisać również te informacje.

...............................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy